ecOSMep,  S.L.L.

TABLA CORRESPONDENCIA AGENTE EXTINTOR

SEGÚN CLASE DE FUEGO

Clase de fuego (UNE 23 010)

A               B               C                  D

Agente extintor                  		         (Sólidos)   (líquidos)    (gases)    (metales esp.)

Agua pulverizada      			          +++(2)           +

Agua a chorro                                                     ++(2)

Polvo BC (convencional)                                                       +++            ++

Polvo ABC(polivalente)                                         ++              ++            ++

Polvo especial metales                                                                                              ++

Espuma física                                                        ++(2)          ++

Anhídrido carbónico                                                 +(1)            +

Hidrocarburos halogenados                                    +(1)           ++

+++ Muy adecuado

++ Adecuado

+ Aceptable

(1) En fuegos poco profundos (inferiores a 5m) puede asignarse++

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables   como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores portátiles que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23 110.