## 1.        IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

- Nombre del Preparado : 	JABERSOL 73/W

- Empresa : 	JABER S.A.

- Camino de Pajarillas, 9

28935 Móstoles (Madrid)

Teléfono : 91 613 38 28 - Fax: 91 614 02 00

Teléfono de emergencia fuera horario oficina: 91 618 62 92

## 2.        COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

| Nº CAS | Nombre | % Concentrado | Símbolos | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124-18-5 | n-decano | 100 | Xn | 10-65-66 |

## 3.        IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.

PELIGROS FÍSICOS Y QUIMICOS:

Ojos: el contacto con el líquido o la exposición a altas concentraciones de vapor,puede provocar irritación y quemaduras.

Piel: contactos repetidos o prolongados pueden originar irritación o sequedad de la piel,que podrian causar dermatitis.

Inhalacion: debido a su baja volatilidad,este producto no presenta riesgo de inhalaciónen circunstancias normales.Exposiciones prolongadas a altas concentraciones de vapor,pueden originar disnea y dolor de cabeza.

Ingestión: si se ingiere puede causar daño pulmonar.Si entra en los pulmones en estado líquido,puede afectar a las mucosas pulmonares(Neumónitis química)

Efectos de sobre exposición:

Sobre  exposición aguda:irritación,vértigo,náusea.

Sobre exposición crónica: desconocidos.

- 4.       PRIMEROS AUXILIOS.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

- Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

- Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

- Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

- Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

## 5.	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

- Medios de extinción recomendados.

Agua pulverizada,polvo químico,CO2,espumógenos

Procedimientos especiales de lucha contra el fuego:

Refrigerar el equipo expuesto con pulverizaciones de agua. En casos de lucha contra el fuego en espacios cerrados debe utilizarse equipos de respiración autónomos.

Protección contra incendios y explosiones: las usuales para hidrocarburos de su clase.

Productos de combustión peligrosos: humos y monóxido de carbono.

## 6.        MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- Precauciones individuales.

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

- Métodos de limpieza.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...).  Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

- Precauciones para la protección del medio ambiente.

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

## 7.       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Temperatura de almacenamiento: ambiente.

Temperatura de carga/descarga: ambiente.

Presión de almacenamiento: atmosférica

Peligro de acumulación electrostática: sí

Contenedores de embarque usuales: vagón cisterna ,camión cisterna y bidones

Recubrimientos y materiales de almacenamiento y manejo:

Adecuados: acero de carbono,resinas epoxi o fenólicas,aluminio

Inadecuados: caucho natural,caucho de butilo

Se recomienda ventilación local para el manejo del producto  en  espacios cerrados o a elevadas temperaturas

Incompatibilidad con oxidantes fuertes. No almacenar junto a ellos pues podría agravar cualquier situación de fuego

## 8.        CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

- Límites de exposición.

Valor límite umbral(T.L.V.):no establecido.

- Protección respiratoria.

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. Utilizar mascarillas de carbón activo.

- Protección de las manos.

Para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido.

- Protección de los ojos.

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

- Protección de la piel.

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

## 9.        PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto: líquido incoloro,claro y brillante,de olor característico.

Ph: no aplicable.

Intervalo de ebullición: 170-174ºC

Punto de fusión/congelación: <-25ºC

Punto de inflamación: P/m: 50ºC

Temperatura de autoignición: 262ºC

Límites de inflamación en el aire(%vol.): 0.8-5.4

Presión de vapor(a 20ºC): <1.3 mm Hg

Solubilidad en agua ( a 20ºC): Insoluble

Densidad de vapor(aire=1):4.9

Viscosidad(a 100ºF): 1 CST

## 10.      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: estable

Condiciones para evitar la inestabilidad: no aplicable.

Materieles y condiciones que deben evitarse(incompatibilidad): oxidantes fuertes.

Polimerización peligrosa: no

Condiciones para evitar la polimerización: no aplicable.

Productos de descomposición peligrosos: ninguno

Descomposición térmica: vaporiza sin descomposición

Reacciones peligrosas: no se conocen

## 11.      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Dosis dérmica letal aguda para las ratas:>2.0g/kg

Contacto con la piel: origina muy ligera a bien definida irritacióndérmica a la piel de conejo.

Contacto con los ojos: la instilación en el ojo del conejo,origina una respuesta positiva en el 33% de los casos,según el test de la O.C.D.E.

Inhalación: no se dispone de datos.

Ingestión: dosis oral letal aguda para las ratas:>5.0g/kg

Efectos de sobre exposición:

Agua: irritación,vértigo,náusea

Crónica: desconocidos.

## 12.       INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

Biodegradación:

En agua de mar,a 22ºC: 100% eliminando en 21 días

En discos rotatorios aireados:>99% eliminado en 24 horas

Fotodegradación: vida media:<0.6 días(Test O.C.D.E.)

Bioacumulación: log pow >5

Vida media en ríos: 1.1 días

Toxicidad Acuática:

LC50, Peces, 96hr.	No se observan efectos a concentración saturada.

EC50, Daphnia, 48 hr. No se observan efectos a concentración saturada.

EC50, Alga, 72hr. No se observan efectos a concentración saturada.

## 13.      CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

Cuando se eliminen residuos o material sobrante,evitar el contacto con los ojos y la piel.Utilizar guantes/traje impermeables y gafas de seguridad.

El material debe ser absorbido en carbono sódico e incinerado bajo condiciones controladas o eliminando según la legislación oficial.

No mezclar con productos oxidantes fuertes.

## 14.      INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Modo de transporte	Detalle

Carretera

Clase: 3

Nºpeligro:30

NºONU:2247

Etiqueta peligro:3

Grupo de embalaje: IIi

Nombre técnico: n-decano

Panel:

2247,N-dimetilanilina, 6.1,12ºb), ADR

30

Etiquetas:

Documento transporte : Carta de porte.

## 15.      INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:

Xn

Nocivo

- Frases R:

| R10 | Inflamable |
| --- | --- |
| R65 | Nocivo: si se ingiere puede provocar daño pulmonar |
| R66 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel |

- Frases S:

| S2 S24 S43 | Manténgase fuera del alcance de los niños Evítese el contacto con la piel En caso de incendio utilizar espuma, polvo químico, C02 y agua pulverizada(no usar agua a chorro) |
| --- | --- |
| S46 | En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase |

## 16.      OTRAS INFORMACIONES.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el RD 255/2003 (Directiva 1999/45/CE, Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE, en lo referente a las fichas de datos de seguridad de los preparados peligrosos) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 4 de marzo de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, así como con el RD 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 21 de febrero de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente, RD 700/98 del 24 de Abril del 98, publicado en el BOE el 8 de Mayo del 98, Orden del 30 de Junio del 98, publicada en el BOE el 6 de Julio del 98, Orden del 11 de septiembre del 98, publicada en el BOE el 17 de Septiembre del 98, Orden de 8 de enero de 1999, publicada en el BOE el 14 de enero de 1999, Orden de 16 de julio de 1999, publicada en el BOE. el 27 de julio del 99, Orden de 5 de octubre de 2000, publicada en el BOE el 10 de octubre de 2000, Orden de 5 de abril de 2001, publicada en el BOE el 19 de abril de 2001, RD 507/2001, publicado en el BOE el 12 de mayo de 2001, Orden PRE/2317/2002 de 16 de septiembre, publicada en el BOE el 24 de septiembre de 2002 y RD 99/2003 de 24 de enero, publicado en el BOE el 4 de febrero de 2003, directiva 2004/73/CE de 29 abril de 2004

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones

.